OPIS USLUGE I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

SPECIFIKACIJA JAVNIH GOVORNIH USLUGA U NEPOKRETNOJ ELEKTRONIČKOJ KOMUNIKACIJSKOJ MREŽI

Usluga se mora realizirati putem žičane bakrene parice i/ili svjetlovodnog prijenosnog medija ili jednako vrijednim načinom.

Ponuditelj je dužan uslugu prijenosa govora realizirati najkasnije u roku od 30 dana od dana potpisa ugovora o nabavi. Ponuditelj mora osigurati mogućnost nepromjenjivosti brojeva (LNP) koji se koriste u trenutku sklapanja Ugovora.

Ponuditelj mora ponuditi u potpunosti georedundatno rješenje za glasovnu jezgrenu platformu. Svaka komponenta ponuditeljeve glasovne platforme koja sudjeluje u procesiranju poziva mora biti georedundantna. Svaka georedundantna lokacija glasovne platforme mora imati kapaciteta procesirati sve dolazne i odlazne pozive. Redundantna govorna platforma mora biti smještena u dva Ponuditeljeva, vlastita, geografski različita DATA centra, a navedeno mora biti jasno vidljivo iz izvedbene sheme i opisa govorne platforme s točno navedenim lokacijama DATA centara, a navedeno Ponuditelj potvrđuje ovjerenom izjavom koja mora biti priložena kao sastavni dio ponude. Ujedno je prilikom dostave ponude potrebno priložiti dokumentaciju (tlocrt, nacrt, napajanja i sl.) vezanu uz redundanciju govorne platforme te uvjete podatkovnih centara gdje se jasno ispunjavaju uvjeti za redundantan UPS sustav s nadzorom i minimalno 30 minuta autonomije pod punim opterećenjem; redundantan klimatizacijski sustav s nadzorom rada, vatrodojavni sustav, video-nadzor.

Priključke je potrebno realizirati u skladu s sljedećim protokolima:

ISDN BRA glasovni priključak - točka-točka i točka–više točaka (ISDN BRA 2B+D) koji zadovoljava sljedeće protokole:

- ITU-T I.320

- ITU-T I.420

- ITU-T I.430

- EuroDSS1 (NET5) signalni protokol.

Naručitelj ima potrebu za uslugom govorne pošte na jednom ISDN BRA priključku.  Ponuditelj je dužan uslugu govorne pošte realizirati na vlastitoj govornoj platformi odnosno omogućiti korištenje usluge bez dodatnih ulaganja Naručitelja u vlastite PBX sustave. Ponuditelj  mora omogućiti korisnički web portal na hrvatskom jeziku putem kojeg će se upravljati uslugom govorne pošte.

Korisnički Web portal za upravljanje uslugom govorne pošte mora podržavati minimalno sljedeće funkcionalnosti:

- preslušavanje govorne pošte putem web portala bez korištenja IP telefona,

- mogućnost automatskog prosljeđivanja poruka govorne pošte na e-mail,

- mogućnost snimanja pozdravnih poruka putem PC računala,

- učitavanje snimljenih pozdravnih poruka putem PC računala,

- mogućnost izbora predefiniranih pozdravnih poruka na hrvatskom jeziku,

- mogućnost različitih pozdravnih poruka u slučaju zauzeća linije i izvan radnog vremena.

Ponuditelj kao sastavni dio ponude mora dostaviti presliku izgled zaslona korisničkog web portala za upravljanje govornom poštom iz kojeg su vidljive navedene funkcionalnosti.

ZAHTJEVI PREDMETA NADMETANJA JAVNIH GOVORNIH USLUGA U NEPOKRETNOJ ELEKTRONIČKOJ KOMUNIKACIJSKOJ MREŽI

U nastavku je detaljan popis zahtjeva predmeta nadmetanja. Ponuditelj je dužan niže popunjenu tablicu kao dokument priložiti u Ponudi. U tablici je obvezno za svaku točku zahtjeva naznačiti da li Ponuditelj zadovoljava ili ne zadovoljava traženi zahtjev. Ako Ponuditelj ne zadovoljava sve eliminacijske zahtjeve, ponuda istoga će se smatrati neprihvatljivom.

| R.br. | MINIMALNI TEHNIČKI UVJETI KOJE PONUDITELJ TREBA ZADOVOLJITI | ZAOKRUŽITI jedan odgovor: DA ili NE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Realizacija glasovnih usluga na svim lokacijama Naručitelja putem žičane bakrene parice i/ili svjetlovodnog prijenosnog medija. | DA | NE |
|  | Možete li ponuditi CLIP uslugu na svakoj lokaciji Naručitelja iz predmeta nabave | DA | NE |
|  | Možete li ponuditi CLIR uslugu na svakoj lokaciji Naručitelja iz predmeta nabave | DA | NE |
|  | Možete li ponuditi uslugu preusmjeravanja poziva na svakoj lokaciji Naručitelja iz predmeta nabave | DA | NE |
|  | Osigurana stručna i tehnička podrška 24 sata na dan (uključujući nedjelje, praznike i blagdane) | DA | NE |
|  | Jedna kontakt osoba za sve potrebne informacije Naručitelja | DA | NE |
|  | Mogućnost tajnosti pretplatničkog broja na zahtjev Naručitelja (odnosno da nije dostupan na službi informacije i telefonskom imeniku) | DA | NE |
|  | Govorna usluga i telefonski priključak mora podržavati analogne fax uređaje | DA | NE |
|  | Ponuditelj mora ponuditi u potpunosti georedundatno rješenje za glasovnu jezgrenu platformu što znači da svaka komponenta ponuditeljeve glasovne platforme koja sudjeluje u procesiranju poziva mora biti georedundantna. Svaka georedundantna lokacija glasovne platforme mora imati kapaciteta procesirati sve dolazne i odlazne pozive | DA | NE |
|  | Možete li ponuditi glasovni VPN između lokacija po popisu Naručitelja | DA | NE |
|  | Možete li ponuditi rješenje koje omogućava jedinstvenu integriranu VPN govornu uslugu između usluga pokretne i nepokretne telefonije tj. povezivanje naručiteljevih fiksnih telefona prema mobilnim telefonima u govorni VPN uz obvezu korištenja skraćenih brojeva | DA | NE |
|  | Skraćeno biranje unutar VPN mreže Naručitelja/korisnika (fiksni-mobilni, mobilni-fiksni). | DA | NE |
|  | Upravljanje uslugom govorne pošte putem korisničkog web portala na hrvatskom jeziku | DA | NE |
|  | Usluga govorne pošte podržava minimalno sljedeće funkcionalnosti: - preslušavanje govorne pošte putem web portala bez korištenja IP telefona, - mogućnost automatskog prosljeđivanja poruka govorne pošte na e-mail, - mogućnost snimanja pozdravnih poruka putem PC računala, - učitavanje snimljenih pozdravnih poruka putem PC računala, - mogućnost izbora predefiniranih pozdravnih poruka na hrvatskom jeziku, - mogućnost različitih pozdravnih poruka u slučaju zauzeća linije i izvan radnog vremena. | DA | NE |
|  | Mogućnost uspostave konferencijskih poziva i razgovora s više pretplatničkih brojeva na svim lokacijama Naručitelja iz predmeta nabave | DA | NE |
|  | Spajanje govornih usluga traženih u dokumentaciji neće iziskivati nikakve dodatne troškove Naručitelju niti nova ulaganja u opremu, što znači da je dužnost Ponuditelja uključiti sve troškove u priključne pristojbe i mjesečne naknade po svakom priključku. | DA | NE |
| - 14. | Odvajanje glasovnog prometa od lokacije korisnika do centralizirane hostane glasovne platforme korištenjem privatne podatkovne mreže (tipa MetroEthernet ili MPLS VPN privatna mreža ili jednakovrijedno) kako bi bio potpuno odijeljen od Internet prometa. | DA | NE |

SPECIFIKACIJA USLUGA PRISTUPA INTERNETU

Usluga podrazumijeva pristup Internet mreži putem žičane bakrene parice i/ili svjetlovodnog prijenosnog medija ili jednakovrijednim načinom.

Ponuditelj je obvezan usluge realizirati krajnjom opremom za spajanje i usmjeravanje (CPE) koja je u sustavu nadziranja i održavanja, zbog podizanja pouzdanosti i sigurnosti cjelokupnog podatkovno - komunikacijskog sustava Naručitelja na najvišu moguću razinu.

Usluga podrazumijeva instalaciju i konfiguraciju potrebne krajnje opreme (CPE) po načelu «ključ u ruke», uz implementaciju svih funkcionalnosti koje su navedene u specifikaciji usluga.

Ponuditelj se obavezuje osigurati uslugu primarnog ili sekundarnog DNS-a za registrirane Internet domene Naručitelja.

Održavanje opreme i linkova koje utječe na dostupnost usluge može se izvoditi isključivo po dogovoru s Naručiteljem i po rasporedu kojeg odredi Naručitelj.

Radi osiguranja pouzdanosti i raspoloživosti internet pristupa te garantirane brzine pristupa do internet okosnice Ponuditelj mora dokazati da je spojen na globalnu Internet mrežu putem minimalno dva Tier 1/Tier 2 međusobno neovisna i međunarodna pružatelja usluga telekomunikacijskim vezama visoke raspoloživosti sa minimalnim ukupnim zakupljenim kapacitetom ne manjim od 60 Gbps.

Ponuditelj je dužan uslugu pristupa Internet mreži realizirati najkasnije u roku 30 dana od dana potpisa ugovora.

ZAHTJEVI PREDMETA NADMETANJA USLUGE PRISTUPA INTERNETU

U nastavku je detaljan popis zahtjeva predmeta nadmetanja. Ponuditelj je dužan niže popunjenu tablicu kao dokument priložiti u Ponudi. U tablici je obvezno za svaki zahtjev predmeta nadmetanja naznačiti je li ponuđena usluga zadovoljava zahtjev. Ako ponuditelj ne zadovoljava sve zahtjeve, ponuda istoga će se smatrati neprihvatljivom.

| R.br. | MINIMALNI TEHNIČKI UVJETI KOJE PONUDITELJ TREBA ZADOVOLJITI | ZAOKRUŽITI jedan odgovor; DA ili NE |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pristup Internet mreži na svim lokacijama putem žičane bakrene parice i/ili svjetlovodnog prijenosnog medija | DA | NE |
| 2. | Stalni pristup Internet mreži ima simetričnu brzinu bez ograničenja prometa | DA | NE |
| 3. | Ponuditelj treba osigurati za simetričan pristup Internetu osiguravanje stalnih javnih IP adresa koje će biti na WAN ili LAN sučelju CPE opreme u sklopu usluge (minimalno 1, a maksimalno 8 javnih IP adresa) | DA | NE |
| 4. | Obaviti sve administrativne poslove vezane uz registraciju i promjenu primarnog i sekundarnog DNS poslužitelja za registrirane Internet domene Naručitelja | DA | NE |
| 5. | Isporuka, konfiguriranje i održavanje CPE opreme Ponuditelja na lokaciji Naručitelja koja je potrebna za pristup Internetu | DA | NE |
| 6. | Priključak na terminalnoj opremi za pristup Internet mreži mora biti Ethernet priključak (RJ 45) 10/100BaseT ili 10/100/1000BaseT | DA | NE |
| 7. | Propusnost Internet mreže mora odgovarati zatraženoj brzini što će biti testirano pri puštanju usluge, periodično i po potrebi | DA | NE |
| 8. | Ponuditelj raspolaže sustavom za nadzor i upravljanje svoje mreže i usluga, putem kojeg ima 00 – 24 sata uvid u status priključaka i usluga koje isporučuje naručitelju i koji mu omogućava proaktivni nadzor istih. | DA | NE |
| 9. | Jedna kontakt osoba za sve potrebne informacije Naručitelja | DA | NE |
| 10. | Visoka raspoloživost povezanosti na globalnu Internet mrežu preko minimalno dva (2) nezavisna međunarodna Tier 1/Tier 2 Internet pružatelja usluga minimalnim ukupnim zakupljenim kapacitetom ne manjim od 60 Gbps te uključenom zaštitom od DDoS napada na oba Tier 1/Tier 2 Internet pružatelja usluga | DA | NE |
| 11. | Tehnička i korisnička podrška 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu | DA | NE |

SPECIFIKACIJA JAVNE GOVORNE USLUGE U POKRETNOJ ELEKTRONIČKOJ KOMUNIKACIJSKOJ MREŽI

Pod javnim uslugama u pokretnim mrežama podrazumijevaju se usluge koje se daju ili će se davati u budućnosti, korištenjem sljedećih tehnologija i/ili protokola i njihovih inačica, odnosno nove verzije: GSM, GPRS, EDGE, UMTS, W-CDMA, HSDPA, LTE i sličnima, a čije je korištenje na području RH i dozvole za javno pružanje tih usluga, odobrila, odnosno izdala Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM).

Ponuditelj u pogledu govornih i podatkovnih usluga u pokretnim mrežama mora osigurati sljedeće:

- isporuku govornih usluga i poruka u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži,

- umrežavanje pretplatničkih brojeva u VPN

- preuzimanje postojećih pretplatničkih brojeva naručitelja

- isporuku podatkovnih usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži maksimalnom brzinom koju omogućava mreža.

- prikaz broja pozivatelja na mobilnom telefonskom aparatu pretplatnika

- prikaz VPN skraćenog broja pozivanoj strani;

- uvjetna i bezuvjetna zabrana poziva;

- zabrana međunarodnih poziva (poziva iz ili prema inozemstvu);

- pozivi u gostujućim mrežama (dolazni i odlazni roaming);

- zabrana poziva u gostujućim mrežama (dolazni i odlazni roaming);

- preusmjeravanje poziva u slučaju zauzeća pozivanog broja, neodgovaranja na poziv ili nedostupnosti uređaja pozivanoga broja ili koje druge nemogućnosti uspostave

- poziv na čekanju;

- zadržavanje poziva;

- uspostava konferencijskih poziva i razgovora s 3 (tri) ili više pretplatničkih brojeva;

- ostavljanje i preslušavanja pristigle govorne poruke ili pošte (tzv. automatska tajnice);

- zabrana uznemiravanja;

- sinkronizaciju elektroničke pošte, kalendara, adresara / imenika, zadataka i zabilješki u stvarnome vremenu (real time);

- kriptiranje uporabom „triple DES" algoritama;

- poboljšano sažimanje (kompresiju) podataka;

- pregled svih uslužnih, obveznih i upozoravajućih poruka u HTML obliku;

- nakon potrošene količine podataka uključene u mjesečnu naknadu, brzina se može smanjiti na 64 Kbit/s i Naručitelju će se omogućiti pristup podatkovnoj mreži bez dodatne naplate troškova i bez vremenskog ograničenja do isteka obračunskog perioda (mjeseca).

Ponuditelj mora imati mogućnost isporuke dodatne SIM kartice koja će koristiti isti broj i tarifni model kao glavna kartica pri čemu Naručitelj može usluge minuta, poruka i podatkovnog prometa dijeliti na više uređaja za što su ponuditelji u sklopu ponude dužni dostaviti uvjete korištenja takvih usluga kao zaseban dokument.

Po sklapanju Ugovora o javnoj nabavi Ponuditelj će preuzeti sve mobilne priključke Naručitelja uz zadržavanje postojećih pozivnih brojeva. Ponuditelj se obvezuje uključiti sve nove priključke, tijekom trajanja Ugovora pod istim uvjetima kao i preuzete na početku Ugovora, s tim da pojedinačni pretplatnički odnos prestaje s danom isteka Ugovora.

Ponuditelj je dužan uslugu pristupa Internet mreži realizirati najkasnije u roku 30 dana od dana potpisa ugovora.

Ponuđeno tehničko rješenje mora omogućiti da svi mobilni priključci Naručitelja moraju biti spojeni u korporativnu mobilnu mrežu Naručitelja. Podatkovni promet kod glasovne linije kao i kod mobilnog interneta, nakon što se potroši uključeni paket prometa po najvećoj brzini tarife, pristupna brzina se smanjuje bez dodane naknade.

Naručitelj traži uvođenje usluge ograničenja potrošnje na teret Naručitelja nakon koje se tereti privatni račun radnika i to za sve GSM VPN priključke čime se radnicima omogućava poslovna i privatna upotreba mobilnih telefonskih uređaja. Naručitelj traži da se za svakog korisnika GSM govornog VPN priključka omogući postavljanje ograničenja potrošnje, definiranjem fiksnog iznosa troška koji predstavlja maksimalni iznos koji pojedini radnik može potrošiti na teret Naručitelja na pozive i dodatne usluge povrh poziva i usluga uključenih u mjesečnu naknadu tarifnog modela i povrh poziva i usluga uključenih u eventualnu jednokratnu naknadu za uključenu opciju na teret Naručitelja, a sve što radnik potroši iznad toga treba obračunati na njegovom privatnom računu. Iznos ograničenja potrošnje ne uključuje trošak mjesečne naknade, jednokratne naknade za opciju koju je za taj priključak odobrio i naručio Naručitelj, korištenja mreže, kao niti trošak SMS poruka s posebnom tarifom i mobilna plaćanja putem SMS-a koja se naplaćuju za treće strane (primjerice plaćanje SMS parkinga).

Minimalni iznos ograničenja potrošnje za pozive i dodatne usluge za pojedinog radnika može biti 0,00 EUR, a maksimalni 1.000,00 EUR.

Ponuđeni mobilni uređaji u sklopu ponude moraju biti novi i u tvorničkome pakiranju sa svom dokumentacijom na hrvatskome ili engleskome jeziku. Ponuditelj je u svakom od razreda ponuditi najmanje jedan model modela GSM uređaja koji u potpunosti zadovoljava sve propisane tehničke specifikacije. Mobilne uređaje Naručitelj će naručivati sukladno svojim potrebama tijekom trajanja Okvirnog ugovora bez prethodno specificiranih mjesečnih količina. Naručitelj će naručivati modele mobitela koji se nalaze u trenutnoj ponudi Ponuditelja prema propisanim minimalnim tehničkim specifikacijama.

Ako se neki od ponuđenih modela GSM telefona tijekom važenja pojedinog ugovora između odabranoga ponuditelja i korisnika, odnosno tijekom važenja Ugovora, prestane proizvoditi ili se odlukom nadležnoga tijela povuče s tržišta, odabrani ponuditelj obvezan je u istom razredu u kojemu je bio uvršten taj model, bez odgode ponuditi drugi odgovarajući model i o tome odmah pisano obavijestiti Naručitelja. Odabrani ponuditelj može tijekom trajanja Ugovora ponuditi i dodatne modele uređaja u određenom razredu, pod uvjetom da je ponuđeni uređaj u skladu s Tehničkim Specifikacijama uređaja za taj razred.

Ponuditelj mora imati mogućnost zaštite kojom će se prevenirati otvaranje nesigurnih i zlonamjernih web stranica te štititi korisnički uređaj od mrežnih prijevara, zlonamjernih softvera i virusa. Zaštita mora biti postavljena na način da će krajnjem korisniku javiti da je web stranica koju namjerava posjetiti označena kao nesigurna. Zaštita mora biti omogućena bez dodatnih instalacija ili konfiguracija aplikacija i ista mora biti aktivna na svim operativnim sustavima i uređajima sve dok je korisnik spojen na mrežu ponuditelja, za što su ponuditelji u sklopu ponude dužni dostaviti uvjete korištenja te usluge kao zaseban dokument.

Odabrani ponuditelj obvezan je osigurati i poslovnu i tehničku potporu korisnicima putem pozivnoga središta (call - centar) korištenjem jedinstvenog telefonskog broja (primjerice 0800 ili sličnoga) s dostatnim brojem pristupnih veza (linija), pozivanje kojega broja je za pretplatnika, odnosno korisnika u tuzemstvu slobodno i besplatno.

Također, barem jedna od osoba za komunikaciju mora biti zadužena i odgovorna za rješavanje ugovornih, poslovnih i računovodstvenih pitanja, najmanje od 08:00 do 16:00 svaki radni dan u godini.

ZAHTJEVI PREDMETA NADMETANJA USLUGE U POKRETNOJ ELEKTRONIČKOJ KOMUNIKACIJSKOJ MREŽI

U nastavku je detaljan popis zahtjeva odnosno tehničkih specifikacija predmeta nabave. Ponuditelj je dužan popunjenu tablicu priložiti u Ponudi. U tablici je obvezno za svaku točku zahtjeva naznačiti da li Ponuditelj zadovoljava ili ne zadovoljava traženi zahtjev. Ako Ponuditelj ne zadovoljava sve tražene zahtjeve, ponuda istoga će se smatrati neprihvatljivom.

| Red.br. | MINIMALNI TEHNIČKI UVJETI KOJE PONUDITELJ TREBA ZADOVOLJITI | ZAOKRUŽITI jedan odgovor; DA ili NE |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zadržavanje postojećih pretplatničkih brojeva u punom obliku (broj i predbroj) | DA | NE |
| 2. | Zadržavanje postojećih internih skraćenih brojeva za potrebe korisnika VPN mreže | DA | NE |
| 3. | Mogućnost razdvajanja poslovnih i privatnih poziva (privatni račun) | DA | NE |
| 4. | Mogućnost aktivacije limitirane potrošnje na korisnikov privatni dio računa | DA | NE |
| 5. | Dostupnost specifičnih usluga (GPRS prijenos podataka, SMS, MMS, SMS parking, poziv s dodanom vrijednošću, međunarodni pozivi) | DA | NE |
| 6. | Mogućnost aktiviranja privatnih paketa za pozive, poruke i prijenos podataka na privatnom dijelu računa. (Mjesečne naknade privatnih paketa naplaćuju se na privatnom dijelu računa). | DA | NE |
| 7. | Podrška osobe Ponuditelja zadužene za rješavanje svih tehničkih i operativnih pitanja, najmanje od 08:00 do 16:00 sati svaki radni dan u godini | DA | NE |
| 8. | Jedna kontakt osoba dostupna 24 sata na dan za sve potrebne informacije korisniku, te operativna i tehnička pitanja | DA | NE |
| 9. | Mogućnost pozivanja skraćenih brojeva dodijeljenih u VPN-u | DA | NE |
| 10. | Kod dolaznih poziva ponuditelj mora omogućiti prikaz skraćenog broja dodijeljenog u VPN-u | DA | NE |
| 11. | Ponuditelj mora biti u mogućnosti ponuditi mobilne uređaje koji zadovoljavaju minimalne tehničke karakteristike navedene u tehničkoj specifikaciji mobilnih uređaja | DA | NE |
| 11. | Naknadno ugovaranje novih priključaka pod istim uvjetima kao kod inicijalnog Ugovora | DA | NE |
| 12. | Članstvo ponuditelja u CIX-u | DA | NE |
| 13. | Raspolaganje mobilnom mrežom koja zadovoljava teritorijalnu pokrivenost 4G mobilnim signalom minimalno 85% | DA | NE |
| 14. | Mogućnost za sve mobilne priključke ( glasovne i podatkovne ) da se nakon potrošene količine podataka uključene u mjesečnu naknadu, brzina smanji na 64 Kbit/s i omogući pristup podatkovnoj mreži bez dodatne naplate troškova | DA | NE |

Ukoliko se dogodi da se nakon potpisa Ugovora sa odabranim Ponuditeljem dokaže da ponuđene odgovore Ponuditelj nije u mogućnosti izvršiti, Naručitelj zadržava pravo jednostranog raskida Ugovora bez otkaznog roka.

____________________________

potpis ponuditelja